附件：

| 高新区污水处理厂企业自行监测方案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| 1 | 废水 | 总排口 | COD、氨氮、总氮、流量、总磷、BOD、pH、总铅、总镉、总砷、总汞、总铬、六价铬、石油类 | 1次/月 |
|  |  |  | 烷基汞、粪大肠菌群、阴离子、动植物油 | 1次/季度 |
|  |  |  | 色度、悬浮物 | 1次/周 |
|  |  | 进口 | pH、COD、BOD、氨氮、总氮、总磷 | 1次/月 |
| 2 | 雨水 | 雨水排放口 | pH、COD、氨氮、SS | 1次/季度 |
| 3 | 废气 | 厂界 | 氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度 | 1次/半年 |
|  |  | 厂区体积浓度 最高处 | 甲烷 | 1次/年 |
|  |  | 除臭设施排放口 | 氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度 | 1次/半年 |
|  |  | 锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | （供暖期） 1次/月 |
|  |  |  | 颗粒物、二氧化硫、格林曼黑度 | 1次/年 |
| 4 | 噪声 | 厂界 | 等效连续A声级 | 1次/季度 |
| 5 | 地下水 | 厂区上下游地下水监测井 | PH、总硬度、溶解性总固体、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅等，以及收纳废水特征污染物。 | 1次/半年 |
| 6 | 废水在线监测设备比对监测 | 进口 | pH、COD、氨氮、流量 | 1次/月 |
|  |  | 排口 | pH、COD、氨氮、总氮、总磷、温度、流量、水温 | 1次/月 |